Буровая установка УРБ-2М предназначена для бурения геологоразведочных (гидро- и инженерно-геологических, геофизических, структурно-поисковых и т.д.) и других скважин или шурфов различного назначения вращательным или комбинированным способом с использованиемшнеков, шарошечных долот, пневмоударников, обсадных и колонковых труб или другого инструмента и оборудования.

Бурение УРБ-2М может производиться с продувкой или промывкой. Эксплуатация машины допускается в районах с умеренным климатом в интервале температур окружающего воздуха от - 40º С до + 40º С.

- Шнековое бурение

- Бурение пустотелым шнеком

- Колонковое бурение

- Бурение с промывкой

- Бурение с продувкой

#### Технические характеристики буровой установки УРБ-2М

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Базовая машина | Урал 4320-1951-40 |
| Масса полная, кг, не более | 17200 |
| Бурильное оборудование |  |
| Тип привода подачи и вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
| Максимальный диаметр бурения шнеками, мм | 300 |
| Условная глубина бурения скважин*, м: |  |
| - шнеками Ø 300 мм в немерзлых грунтах III категории | 20 |
| - шнеками Ø 300 мм в немерзлых грунтах III категории | 40 |
| - пневмоударником Ø 130 мм | 60 |
| - долотом Ø 190 мм с промывкой | 100 |
| Продольный ход вращателя, м, не менее | 5,2 |
| Поперечный ход вращателя, м, не менее | 0,6 |
| Угол бурения, град | 45…105 |
| Расчетная максимальная скорость подачи бурильного инструмента, м/с | 1,25 |
| Номинальная частота вращения бурильного инструмента, (мин-1): |  |
| - на I передаче | 0…55 |
| - на II передаче | 0…110 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте, кН (кгс): |  |
| - при заглублении | 49 (5000) |
| - при выглублении | 68,6 (7000) |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н•м (кгс•м): |  |
| - на I передаче | 6000 (612) |
| - на II передаче | 3000 (308) |
| Максимальный диаметр обсадных труб, мм | 219 |
| Диаметр «свободного прохода» между зажимами подвижного хомута в разжатом состоянии, мм, не менее | 310 |
| Усилие подачи подвижного хомута, кН (кг), не менее: |  |
| - при заглублении | 49 (5000) |
| - при выглублении | 137 (14000) |
| Усилие зажима обсадных труб, кН (кг), не менее | 88 (9000) |
| Рабочий ход подачи обсадных труб, кН (кг), не менее | 200 |
| Длина бурильных труб, м, не более | 4,7 |
| Диаметр бурильных (колонковых) труб, мм | 33,5…146 |
| Тип привода грузоподъемного механизма | Гидравлический |
| Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, т | 3,0 |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 7,5 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) крюка, м/с | 0,25 |
| Тип привода компрессора | автономный дизель |
| Объемная производительность, приведенная к нормальным условиям, м3/мин, не менее | 10 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа, не менее | 1 |
| Тип привода бурового насоса | Гидравлический |
| Максимальная подача, л/мин | 162 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 6,3 |