### Основные технические характеристики машины дорожной разметки:

| Тип распыления краски |  | &nbs;безвоздушный |
| --- | --- | --- |
| Точность нанесения разметки в автоматическом режиме, не более |  | ±2 мм |
| Скорость нанесения разметки при следующих расходах краски: |  |  |
|  | одиночная сплошная линия (ширина 55 см, 800 г/м2) | 2,5 км/ч |
|  | двойная сплошная линия (ширина 15 см, 800 г/м2) | 10,8 км/ч |
| Максимальная скорость нанесения разметки |  | 12 км/ч |
| Автономный силовой блок: |  |  |
|  | двигатель (Briggs&Stratton), мощностью | 23 л.с. |
|  | тип топлива двигателя | АИ-92 |
|  | производительность компрессора (Fini) | 380 л/мин |
| Суммарная условная производительность насоса краски (Graco) |  | 52 л/мин |
| Максимальное рабочее давление краски |  | 130 бар |
| Максимальная ширина наносимой линии |  | 95 см |
| Вместимость емкостей для расходных материалов: |  |  |
|  | для краски | 500 кг |
|  | для стеклошариков | 200 кг |
| Тип топлива шасси |  | АИ 92 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении (длина × ширина × высота), м: |  | 7,90 × 3,51 × 2,90 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении (длина × ширина × высота), м: |  | 5,48 × 2,10 × 2,80 |
| Снаряженная масса машины |  | 2800 кг |
| Полная масса машины |  | 3500 кг |